附件：

湖南人文科技学院2012年实验室建设学校自筹资金建设项目

第一包：自动化专业实验室项目购置计划

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA6140实用型教学车床 | ★1、工作范围 床身上最大回转直径：300mm 刀架上最大回转直径：150mm 床身轨道宽度：300mm（实物为400mm） 主轴孔径：30mm ★2、刀架 下刀架最大横向行程：240mm 上刀架最大行程：100mm ★3、尾座 尾座套筒直径：50mm 尾座套筒行程：75mm 主电机功率：0.75千瓦 | 2 |  |  |
| 2 | 测力仪 | ★一、产品特点要求 由车削力传感器、直流电源、信号调理放大电路、相应软件等部分组成。采用单片机、A/D 转换、串口通信等技术，能直接把车削力转换为数字量，通过232 接口，和计算机联接，由计算机绘制车削力变化曲线。克服了常规用应变仪只能输出模拟量（还需要另配采集仪）的缺陷。具有体积小、集成性能高、抗干扰能力强、应变放大和滤波全程控等特点。 ★二、技术指标: 1）体积：200mm×40mm×60mm 2）重量：2 Kg | 2 |  |  |
| 3 | 加工质量测量仪 | ★主要技术参数： (1)径向回转精度 0.4um (2) 侧导轨直线度 5um（I型） 6 um （II型） 8 um（III型） 2 um/100mm (3) 侧导轨对两顶尖轴线的平行度 7um(I型)、8um(II型)、9um(III型) 3.5um/100mm (4) 被测零件最大直径 250mm (5) 被测零件最大长度 500mm（I型） 800mm（II型） 1000 mm(III型) 仪器的配及设备： ★(1) DGB-5B电感测微仪及DGC-8ZG/C轴向测头，或扭簧表 ★(2) XW－250形位误差数据采集及处理系统中本仪器所及的八个测量的项目的软件（用户可按需要从任意选配的1－8个），486及以上台式微机（微机无须专用） ★(3) 多功能便携式数据采集器（当采集半自动采集数据时选配，若采及键入测量数据则不选用） | 2 |  |  |
| 4 | 车刀量角仪 | ★一、功能 1、前角测量 2、后角测量 3、量倾角测量 4、主（副）偏角测量 5、测量范围±30°刻度盘标定范围±40° ★二、配置车刀六把： 1、丝刀（螺纹车刀）、 2、挖刀（挖内孔）、 3、45°车刀（车外圆、平端面、倒角）、 4、90°车刀（精车刀、车外圆、平端面）、 5、75°车刀（精车刀、车外圆、平端面）、 6、切刀（切断、切槽） ★三、主要技术参数： 1、制作材料：用45′钢精工制作。 2、外型规格：250×250×250mm。 3、金属表面镀铬，发黑处理。 | 8 |  |  |
| 5 | 表面粗糙测量仪 | 技术参数： ★测量参数：Ra、Rz、Rq、Rt ★测量范围：Ra:0.025-12.5μm ★显示范围：Ra、Rq：0.005-16μm Rz、Rt：0.02-160μm 量程范围：±20μm、±40μm、±80μm ★最高显示分辨率：0.001μm ★滤波方式：RC、PC-RC、GAUSS、D-P ★取样长度：0.25mm、0.8mm、2.5mm 评定长度：5L，L为取样长度 测量行程长度：7L 最大驱动行程长度：18mm/0.71inch 最小驱动行程长度：1.8mm/0.0571inch ★示值误差：≤±10％ ★示值变动性：≤6％ 针尖角度：90° 显示方式：段码显示（带背光） ★工作环境：温度：0℃- 40℃ 相对湿度：＜90% | 6 |  |  |
| 6 | 多功能形位误差测量仪 | ★（1）径向回转精度0.4um； ★（2）测导轨直线度5um(l型)，2um/100um； ★（3）测导轨对两顶尖轴线的平行度7um(l型)， 3.5um/100mm； ★（4）被测零件最大直径250mm； ★（5）被测零件最大长度500mm(l型)； ★（6）大理石平台平扳平尺规格齐全，质量高。 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第二包：体育系体质测试仪项目购置计划

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 台（套）数 | 单价（万） | 合计价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1、 主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 2、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 3、 体重秤表面有水平计，可调整水平； 4、 主机双芯片备份数据，防止数据丢失； 5、 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 6、 主机与电脑、主机与外设之间全部实现采用2.4G无线模块数据传输，多台主机可同时集中上传数据； 7、 自动测试身高与体重，同时显示身高、体重两项数据。量程：90～210cm；5～150kg 误差：0.1%；±0.2% 分度值：0.1cm；0.1kg | 2台 |  |  |
| 2 | 肺活量测试仪（2人同时测） | 1、 自动测试人体呼吸的最大通气能力。准确性好，可防积水，主机和外设数据同步显示一致，外设可单独测试。 2、 无线设计，内置2.4G无线模块，主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 3、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 4、 双芯片备份数据，防止数据丢失； 5、 主机与两台外设无线数据传输，同时测试； 6、 主机与电脑之间全部实现无线数据传输； 7、 抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰；量程：0～9999mL误差：±1.5%FS分度值：1ml | 2台 |  |  |
| 3 | 握力测试仪（2人同时测） | 1、 自动测试握力大小，手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好； 2、 主机和外设数据同步显示一致，外设可单独测试。 3、 无线设计，内置2.4G无线模块，主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 4、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 5、 主机与外设无线数据传输，同时测试； 6、 双芯片备份数据，防止数据丢失； 7、 主机可与多个外设无线数据传输，主机与电脑之间全部实现无线数据传输。 8、 抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰； 量程： 5～99.9kgf 误差：±0.1kgf 分度值：0.2kgf | 2台 |  |  |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1、 双芯片备份数据，防止数据丢失； 2、 无线设计，内置2.4G无线模块，主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 3、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 4、 外设LCD 屏幕显示，测试成绩与主机同步一致，外设可单独用于测试； 5、 手推板可自动复位； 6、 主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录； 7、 主机和电脑之间采用无线连接；可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式 ； 8、 可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）；测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭； 9、 抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰；量程：-20～+40 cm 误差：±0.1 cm 分度值：0.1 cm | 2台 |  |  |
| 5 | 立定跳远测试仪 | 1、 利用红外线非接触自动测试距离，有智能判断犯规功能，整体铝合金测量杆，不露线束设计，采用光电测试原理，耐久性好； 2、 无线设计，主机与外设内置2.4G无线模块，主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 3、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 4、 男子女子在同一起跳点，没有盲区，全行程测试； 5、 双芯片备份数据，防止数据丢失，主机与电脑之间全部实现无线数据传输。 6、 抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰；量程： 0～310cm误差：±1cm 分度值：1cm | 2台 |  |  |
| 6 | 台阶试验测试仪（12人同时测、含踏台） | 1、 使用专业医疗级血氧传感器测量脉搏，可以实现12人同时测量；对无法完成测试的人有中途取消功能。 2、 无线设计，内置2.4G无线模块，主机与外设无线连接，内置蓄电池，主机电量显示，主机设置有快捷键，操作简便； 3、 主机操作键盘为按键式硅胶键盘，可直接键盘输入英文字母； 4、 双芯片备份数据，防止数据丢失，主机与电脑之间全部实现无线数据传输。 5、 抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰。量程：0～300次（脉搏）0～99（评定指数）误差：0次分度值：1次 | 2台 |  |  |
| 7 | 中长跑测试仪（20人同时测） | 1、 一台主机实现20人同时测试； 2、 外设腕表为液晶显示，测试过程中可实时显示测试圈数和成绩，具有自动计时、计圈功能； 3、 起点配备无线发令装置，语音提示起跑计时； 4、 主机可根据需要选择400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑测试项目；还可根据场地大小任意设置计圈距离； 5、 主机双芯片备份数据，防止数据丢失； 6、 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 7、 主机与电脑之间全部实现采用2.4G无线数据传输，多台主机可同时集中上传数据； | 1台 |  |  |
|  |  | 8、 可具备数字键盘、英文字母键盘、智能IC、ID卡、扫描枪五种输入读写功能。量程：0～2h 误差：±0.1s分度值：0.1s |  |  |  |
| 8 | 学生体质健康数据管理与分析系统 | 带加密狗，集学生测试数据采集、计算、登记卡打印、学生运动处方，学校统计报表和数据上报功能为一体的综合性软件系统。 | 1套 |  |  |
| 9 | 体质健康测试流程挂图 | 彩色，有详细操作流程说明。 | 2套 |  |  |
| 10 | 台式电脑 | 酷睿I3-2120 4G 500G WIN7 独显 20LCD | 2台 |  |  |
| 11 | 无线数据采集器 | 用于测试主机和计算机之间的数据通讯，自动采集各测试主机数据，可同时用有线、无线采集数据。 | 1台 |  |  |
| 12 | 肺活量吹嘴 | 透明材质，可消毒重复利用。 | 10000个 |  |  |
| 13 | 打印机 |  | 2台 |  |  |
| 14 | 卡 |  | 500张 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |

第三包：音乐系音乐演播厅空调购置计划

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 台（套）数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式空调（格力） | 5P | 格力 | 18台 |